Lucrarea nr.12

Amplificator de semnal mic cu tranzistor bipolar

1. Scopul lucrării

Se experimentează un amplificator de semnal mic cu un tranzistor bipolar în conexiune emitor comun (EC). Se verifică aplicabilitatea modelului natural simplificat la analiza circuitelor de semnal mic cu tranzistoare bipolare. Vor fi determinaţi parametrii amplificatorului teoretic, practic (experimental) şi prin simulare.

2. CONSIDERAţII TEORETICE

În fig.1 este prezentată schema amplificatorului de semnal mic, cu un tranzistor bipolar, ce urmeaza a fi experimentat.

CC1

4.7μF

CE

470μF

RE1

1KΩ

Vg

RL

220KΩ

RB1

33KΩ

RE2

1KΩ

Rg

600Ω

RB2

10KΩ

Q1

BC107A

RC

4.7KΩ

CC2

10μF

Ui

Uo

Generator

de semnal

VA = +12V

Fig.1 Amplificator de semnal mic cu un tranzistor

În componenţa acestuia intră:

- Generatorul de semnal variabil, sinusoidal, reprezentat echivalent prin sursa ideală de tensiune Vg şi rezistenţa internă a generatorului Rg.

- Condensatoarele de cuplaj CC1, CC2 şi de decuplare CE. Rolul condensatoarelor de cuplaj este de a izola din punct de vedere galvanic amplificatorul faţă de etajele anterioare sau care sunt conectate la ieşirea amplificatorului. În acest caz, posibilele componente de curent continuu de la intrarea sau ieşirea amplificatorului vor fi blocate şi deci funcţionarea amplificatorului (PSF-ul tranzistorului) nu va mai fi influenţată de către acestea. Condensatorul CE scurtcircuitează RE2 în regim dinamic, contribuind la creşterea amplificării etajului.

- Divizorul de tensiune rezistiv format din RB1 şi RB2 asigură polarizarea corespunzătoare a tranzistorului, împreună cu RC şi RE = RE1 +RE2.

- Tranzistorul Q1, în conexiune EC, asigură amplificarea semnalului aplicat rezistenţei de sarcină RL.

Pentru obţinerea schemei echivalente de regim dinamic, semnal mic şi frecvenţe medii, a amplificatorului este necesar ca tranzistorul să fie înlocuit cu unul dintre modelele sale pentru regim dinamic, de exemplu modelul natural simplificat, şi să se scurtcircuiteze sursele de tensiune independente şi condensatoarele circuitului, acestea prezentând la frecvenţa de lucru o reactanţă XC=1ωC=12πfC neglijabilă. Parametrii modelului natural se pot calcula utilizînd următoarele relaţii (UT = 25mV):

gm=IC0UT≃40⋅IC0 [mA/V]					                  (1)

rb'e=UTIC0⋅β=βgm [Ω]					                  (2)

Având în vedere aceste consideraţii se obţine următoarea schemă (fig.2) echivalentă de semnal mic:

ii

rb'e

RB1

RB2

uo

vg

RC

RB

R'i

Ui

RL

gmub'e

io

RE

Rg

ub'e

Ri

Ro

Fig.2 Schema echivalentă pentru variaţii a amplificatorului din fig.1

Parametrii ce interesează din punct de vedere al regimului de semnal sunt: rezistenţa de intrare a etajului Ri = uiii, rezistenţa de ieşire a amplificatorului Ro = −uoio|ui=0, amplificarea de tensiune Au = uo/ui şi amplificarea de tensiune raportată la generatorul de semnal Aug = uo/vg. Aşa după cum au fost notate în fig.2, rezistenţele de intrare respectiv cea de ieşire se pot calcula cu relaţiile:

Ri=RB||Ri'=RB1||RB2||Ri'                                                                                       (3)

Ri'=uiib=ub'e+(ib+gmub'e)RE1ib=ub'e+(ub'erb'e+gmub'e)RE1ub'erb'e=

=rb'e+(1+gmrb'e)RE1 								      (4)

În cazul în care CE este conectată între emitorul Q1 şi masă, ambele rezistenţe RE1, RE2 vor fi şuntate în regim dinamic iar Ri se va obţine cf. rel. (3) şi (4) în care se va considera       RE1 = 0.

Din punct de vedere al rezistenţei de ieşire, RC apare în paralel cu rezistenţa, considerată infinită, a unui generator de curent ideal. De aceea:

Ro=RC								      (5)

Amplificarea de tensiune este dată de relaţia:

Au=uoui=−icRC||RLibRi'=−βRC||RLRi'                                                           (6)

Pentru cazul în care CE este conectată între emitorul Q1 şi masă R’i = rb’e = β/gm şi deci:

Au=−gmRC||RL							      (7)

Amplificarea în tensiune raportată la generator este:

Aug=uovg=uouiRg+RBRB=AuRBRg+RB				      (8)

3. Partea experimentală

3.1 Se alimentează circuitul (VA = +12V) în curent continuu, conform schemei electrice (fig.1) şi de amplasament al componentelor (fig.3). În aceste condiţii, fără aplicarea semnalului variabil în timp, se determină punctul static de funcţionare al tranzistorului (PSF = IC, UCE). Se compară cu valorile obţinute prin calcul.

Observaţie: Tensiunea colector-emitor se va măsura direct, cu ajutorul unui voltmetru pe domeniul CC iar curentul de colector se va determina indirect, prin măsurarea tensiunii pe rezistenţa RC: IC = URCRC.

Fig.3 Cablajul imprimat aferent amplificatorului

3.2 Se vor determina parametrii de semnal mic ai modelului natural pentru tranzistorul Q1 conform relaţiilor (1) şi (2). Se consideră β = 200.

3.3 Se vor calcula numeric mărimile Ri, Ro, Au, Aug, pe baza relaţiilor (3) - (8).

3.4 Se scurtcircuitează bornele 2-3 ale jumperului JP1 astfel încât schema rezultată să fie identică cu cea din fig.1.

JP1

1

2

3

RE2

1KΩ

Q1

BC107A

RE1

1KΩ

CE

470μF

Fig.4 Jumperul JP1 permite scurtcircuitarea în regim dinamic a lui RE2 (JP1 pe poziţia 2-3) sau RE1 şi RE2 (JP1 pe poziţia 1-2).

Pentru determinarea experimentală a parametrilor amplificatorului calculaţi la punctul anterior se va alege o frecvenţă de lucru de 1KHz pentru semnalului sinusoidal de intare. Deasemenea amplitudinea semnalului de intare va fi astfel aleasă încît amplificatorul să rămînă în regimul liniar de funcţionare (semnalul de la ieşirea amplificatorului să rămînă de formă sinusoidală). De exemplu ui = 10mV. Se trece la oscilografierea tensiunilor de intrare şi ieşire, determinându-se astfel amplificarea de tensiune. Pentru un plus de acurateţe ui şi uo pot fi măsurate cu un voltmetru numeric de precizie, poziţionat pe domeniul CA.

Pentru determnarea pe cale experimentală a rezistenţei de intrare a amplificatorului se trece la modificarea montajului: se înseriază pe calea semnalului, între generator şi condensatorul de cuplare CC1, rezistorul decadic RD. Schema din fig.5 prezintă această modificare.

RD

Amplificator

Generator

de

semnal

ii

uo

ui

Fig.5 Modificări aduse schemei iniţiale pentru determinarea rezistenţei de intrare

În plus, pentru a evita inducţiile parazite, se mai leagă la masa amplificatorului cutia rezistorului decadic prin borna de pământare. Se aduce rezistorul decadic RD la valorea zero şi se notează valoarea tensiunii pe sarcină, la ieşirea amplificatorului. În continuare, se va creşte gradat rezistorul decadic pînă când valoarea tensiunii de la ieşire ajunge jumătate din cea iniţial notată. În acest moment se citeşte valoarea rezistorului decadic de pe vernierele acestuia şi se calculează rezistenţa de intrare cu relaţia:

Ri=RD−Rg								     (9)

Măsurarea rezistenţei de ieşire se efectuează ca şi in cazul rezistenţei de intare: se va înlocui de acesată dată rezistorul de sarcină RL cu rezistorul decadic RD. Schema din fig.6 prezintă această modificare.

RD

uo

Amplificator

Generator

de

semnal

Fig.6 Modificări aduse schemei iniţiale pentru determinarea rezistenţei de ieşire

Algoritmul de determinare a rezistenţei de ieşire este asemănător cu cel aplicat în cazul rezistenţei de intrare. Se pleacă de această dată cu rezistorul decadic adus la valorae sa maximă şi se notează valoarea tensiunii de la ieşire. Se scade apoi progresiv valoarea rezistorului decadic pînă când tensiunea de la ieşire ajunge la jumătatea celei iniţiale. Se citeşte valoarea indicată de rezistorul decadic care este şi valorea rezistenţei de ieşire a amplificatorului.

3.5 Se va descrie în PSpice amplificatorul din fig.1 şi se vor determina prin simulare: PSF, forma în timp a tensiunilor de intrare şi ieşire, mărimile Ri, Ro, Au, Aug.. Pentru aceasta este necesară efectuarea analizelor în timp (.TRAN) şi în frecvenţă (.AC).

*L12 Amplificator cu un tranzistor

*Descrierea circuitului

Vg     1 0    Ac 10mv sin(0 10mv 1khz)

Rg     1 2    600

Vc     4 0    DC 12V

RB1    4 3    33K

RB2    3 0    10k

Q1     5 3 6  BC107

RC     5 4    4.7k

RE1    6 7    1K

RE2    7 0    1k

RS     8 0    220K

CE     7 0    470uF

*CE    6 0    470uF

C1     2 3    4.7uF

C2     5 8    10uF

*Specificarea analizelor

.TRAN 0.1m 10m 0m 0.01ms

.AC DEC 20 5Hz 10MEGHz

*Alte declaratii

.LIB DCE.LIB

.PROBE

.END

NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE

(    1)    0.0000  (    2)    0.0000  (    3)    2.7624  (    4)   12.0000

(    5)    6.8984  (    6)    2.1783  (    7)    1.0891  (    8)    0.0000

VOLTAGE SOURCE CURRENTS

NAME         CURRENT

Vg           0.000E+00

Vc          -1.365E-03

TOTAL POWER DISSIPATION   1.64E-02  WATTS

Fig.7 Potenţialele nodurilor circuitului, aşa cum rezultă din simularea Pspice. Pe baza acestora se poate determina PSF-ul tranzistorului.

Fig.8 Tensiunile de la intrarea respectiv ieşirea amplificatorului pentru cazul în care CE şuntează în regim dinamic doar RE2.

Fig.9 Tensiunile de la intrarea respectiv ieşirea amplificatorului pentru cazul în care CE şuntează în regim dinamic RE1 şi RE2.

Fig.10. Valoarea rezistenţei de intrare Ri a amplificatorului determinată prin simulare

Fig.11 Valoarea rezistenţei de intrare Ro a amplificatorului determinată prin simulare

3.6 Se vor relua punctele 3.3 - 3.5 pentru cazul în care CE este conectat din emitorul tranzistorului Q1 şi până la masă (JP1 pe poziţia 1-2).

.